МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Лабораторна робота 3

з «Антенні пристрої і комплекси»

(назва дисципліні)

на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЕВОДНИХ ТА РУПОРНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

Виконав(-ла): студент (-ка) 3 курсу групи№529ст

напряму підготовки (спеціальності)

172-Телекомунікації та радіотехніка

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

___Владислав ТУРЕВИЧ__________________

(ім’я та ПРІЗВИЩЕ студента)

Прийняв: PhD, доцент В’юницький Олег Геннадійович

(посада, науковий ступінь, прізвище та ініціалі)

Національна шкала: ________

Кількість балів: _____

Харків – 2025

Мета: Розрахувати та побудувати графіки нормованих діаграм спрямованості (ДС) директорної антени в площинах Е та Н за вхідними даними згідно з варіантами, які наведено в Таблиці 1. На графіку ДС:

- оцінити спрямованість антени за шириною головної пелюстки нормованої ДС на рівні половинної потужності (рівні 0,707);

- оцінити рівень бокових пелюсток ДС.

Задано

Таблиця 1. Початкові дані для розрахунків ДС директорної антени

| Варіант № | 18 |
| --- | --- |
| Довжина хвилі λ[см] | 3,1 |
| Розмір розкриву рупора aр х bр [см] | 10х16 |

Опис експериментальної установки

Експериментальна установка (рисунок. 1.1) складається з генератора НВЧ Г4-25, що передає рупора з прямокутним розкривом, вимірювальної лінії Р1-27, вимірювального підсилювача УЗ-29, досліджуваної приймальної рупорної (або хвилеводної) антени, детекторної секції та вимірювач.

Рисунок 1.1 – Функціональна схема вимірювальної установки

Для вимірювання діаграм спрямованості (ДС) у приймальній антені використовується тривимірний повторний пристрій зі шкалами в градусах, для вимірювання поляризаційної характеристики передавальної антені використаний поворотний пристрій у вертикальній площині. Для вимірювання ДС досліджуваних антен у площині E у приймальному пристрої використовується хвилеводна скрутка на 90° , а в передавальному пристрої передбачений поворот випромінюючого рупора на такий самий кут.

Розрахунки

Для смуги пропускання λ=3,1 см, ap​=10 см, bp​=16 см. На розкриві відбувається часткове відображення поля, причому, крім хвилі основного типу 𝐻10, з'являється згасання хвиль вищих порядків. Внаслідок цього поле на розкриві відрізняється за своєю структурою від поля регулярної частини хвилеводу, а на зовнішній поверхні стін виникають поверхневі струми. Однак у першому наближенні, достатньому для практики, полями вищих типів і струмами на зовнішній поверхні стін можна знехтувати і вважати, що поле на розкриві (𝑧0=0 – початок координат знаходиться в середині розкриву) має таку ж структуру, як і в регулярній частині хвилеводу:

Hy=1+rcosπxa;

Hx=-1-ГλW0λвcosπxa;

Hz=-i1-Гλ2aW0sinπxa;

Де Г – модуль коефіцієнта відбиття для хвилі H10,

Г≈1-λ/λв1+λ/λв;

Нормовані ДС відкритого кінця хвилеводу, знайдені по полю в розкриві, мають такий вигляд:

- у площині H (косинусоїдальний розподіл амплітуди)

FHθ=11+1-Г1+Гλλвcosθ+1-Г1+Гλλвcosπaλsinθ1-2aλsinθ2;

- у площині E (рівномірний розподіл амплітуди)

FEθ=11+1-Г1+Гλλв1+1-Г1+Гλλвcosθsinπbλsinθπbλsinθ;

Де θ – кут, що відраховується від перпендикуляра до розкриву.

Ширина головної пелюстки ДС може бути приблизно розрахована за такими формулами:

- у площині E:

20°0,5E≃51°λb;

- у площині H:

20°0,5H≃68°λb;

Коефіцієнт спрямованої дії визначається за виразом

Dm=1+1-Г1+Г×λλв21-Г1+Г×λλв0,81πabλ2;

Нормування ДС такого випромінювання в головних площинах мають такий вигляд:

- у площині E (Y0Z)

FEθ=11+1-Г1+Гλλв1+1-Г1+Г×λλвcosθΛ12πRλsinθ;

- у площині H (X0Z)

FHθ=11+1-Г1+Гλλвcosθ+1-Г1+Г×λλвJ1`2πRλsinθ1-2πRλβ11sinθ2;

Де λв – довжина хвилі H11 у хвилеводі,

Λ1x=2xJ1x;

Ширина головної пелюстки ДС знаходиться за формулою:

2θ°0,5≃50…75°λ2R;

а КСД –

Dm=1+1-Г1+Г×λλв21-Г1+Г×λλв0,83πRλ2;

Наближені ДС будуть визначатися за такими формулами:
- у площині H:

FHθ=cosπapλsinθ1-2apλsinθ2×1+cosθ2;

- у площині E:

FEθ=sinπbpλsinθπbpλsinθ×1+cosθ2;

Побудова нормованих діаграм спрямованості рупорної антени

Були проведені розрахунки нормованих діаграм спрямованості (ДС) директорної антени у площинах E та H. На основі заданих параметрів антени визначено ширину головної пелюстки та оцінено амплітуди бокових пелюсток для подальшого відображення на графіку. Фрагмент з коду нижче (рисунок 1.2) - обчислює нормовані діаграми спрямованості (ДС) рупорної антени у площинах H (FH) та E (FE). theta – кут від осі антени, по якому обчислюються значення ДС. Формули FH_val та FE_val відповідають аналітичним виразам ДС для рупорної антени у відповідних площинах. angles зберігає кути в градусах для побудови графіка. Визначення SGP_H та SGP_E відображає ширину головної пелюстки на рівні 0.707 (половинна потужність). Побудовані діаграми нижче (рисунок 1.3).

Рисунок 1.2 – Фрагмент коду побудови нормованих ДС рупорної антени

Рисунок 1.3 – Нормовані діаграми спрямованості

Також отримуємо наступне в консолі. Розраховано параметри директорної антени за заданими розмірами рупора (a = 0,1 м, b = 0,16 м) та довжиною хвилі λ = 0,031м. У площині H ширина головної пелюстки нормованої діаграми спрямованості складає 15,77°, що показує високу спрямованість антени. У площині E ширина головної пелюстки дорівнює 0° на рівні 0,707, що свідчить про дуже вузьку головну пелюстку в цій площині. Діаграма спрямованості в площині E має нульове значення ширини головної пелюстки на стандартному рівні 0,707, тому ШГП на графіку відображена близько до нуля. Бокові пелюстки в обох площинах відображені на графіку, їх амплітуди можна оцінити візуально для аналізу рівня побічного випромінювання (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Інформація з консолі

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розраховано та побудувано графіки нормованих діаграм спрямованості (ДС) директорної антени в площинах Е та Н за вхідними даними згідно з варіантом 18. На графіку ДС оцінено спрямованість антени за шириною головної пелюстки нормованої ДС на рівні половинної потужності (рівні 0,707). Оцінено рівень бокових пелюсток ДС.